深圳市几米物联有限公司

Jimi IoTLab Android SDK 接入参考指导

版本：V1.0.4

修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-10-29 | 林泽鑫 | 初版发布 |
| V1.0.1 | 2025-03-07 | 林泽鑫 | 更新2.5及后续章节 |
| V1.0.2 | 2025-04-03 | 林泽鑫 | 新增OTA升级相关说明 |
| V1.0.3 | 2025-04-17 | 林泽鑫 | 更新 BluetoothLESDK.disablePassword 方法的参数说明，明确其需要传入密码字符串 |
| V1.0.4 | 2025-07-10 | 林泽鑫 | 增加OTA上报升级进度、清除车辆故障码、DPF再生功能 |

目录

修订记录	i

目录	ii

1 简介	1

2 SDK导入方式说明	1

2.1 方式说明	1

2.2 初始化说明	2

2.3 判断手机是否支持蓝牙	3

2.4 蓝牙相关权限申请	3

2.5 扫描蓝牙设备	6

2.6 蓝牙网关监听回调以及数据解析	8

3 ELD数据开发说明	19

3.1 设备连接流程	19

3.2 操作说明（示例代码参考2.6）	19

3.3 OTA升级	20

3.4 DPF再生	24

简介

基于我司蓝牙协议封装的蓝牙SDK，通过对外提供封装好的蓝牙功能，兼容我司现有支持蓝牙通讯的主机设备。

SDK导入方式说明

方式说明

在主工程(Project)../app/libs文件夹下导入JMBluetoothLowEnergy.aar文件，在build.gradle(app)导入；

注意：SDK最低兼容的版本是Android 5.0及以上（minSdkVersion 21)

android {

...

defaultConfig {

...

minSdkVersion 21

targetSdkVersion 31

...

}

}

dependencies {p09q

//To import all the files with the suffixes .jar and .aar under the libs folder, you can use the

following command:

implementation fileTree(dir: "libs", include: ["*.jar", "*.aar"])

//Or use the following command to import the JMBluetoothLowEnergy.aar file separately

implementation(name: 'JMBluetoothLowEnergy.aar', ext: 'aar')

...

}

初始化说明

在项目的Application的onCreate方法中初始化。

class MyApplication : Application() {

override fun onCreate() {

super.onCreate()

//SDK config

val builder = BluetoothConfig.Builder()

//Set the Bluetooth protocol

builder.setProtocol(ObdProtocol())

/*

Set MTU. During transmission, when using Bluetooth 5.0, the system Bluetooth protocol

stack will occupy 5 bytes (actual MTU = set MTU - 5); when using Bluetooth below 5.0,

the system Bluetooth protocol stack will occupy 3 bytes (actual MTU = set MTU - 3). By

default, it is not set, and the maximum transferable size is 20 bytes.

*/

builder.setNeedNegotiationMTU(517)

//Set whether to filter duplicate devices, with filtering

//enabled by default.

builder.setNeedFilterDevice(true)

val config = builder.build()

//false no record the log, true record.

BluetoothLESDK.init(this, config, false)

//Print log.

BluetoothLESDK.setDebug(boolean = true)

}

}

判断手机是否支持蓝牙

判断手机是否支持蓝牙，如果支持蓝牙，继续执行相应的操作，否则提示用户手机不支持蓝牙功能（只有早期的手机会出现部分机型没有蓝牙芯片，现在的手机基本都普及了蓝牙功能，所以也可以不作判定）。

fun initBle(){

if (!BluetoothLESDK.isSupportBLE()) {

Toast.makeText(this, "This device does not support Bluetooth!", Toast.LENGTH_LONG).show()

return;

}

...

}

蓝牙相关权限申请

Android 5.0以上，使用蓝牙需要在AndroidManifest.xml文件声明需要的蓝牙权限，在Android 8.0以上，开启蓝牙扫描需要用到定位权限，在Android 12中，如果你的蓝牙不需要获取位置信息可以不用申请定位权限，改为申请三个新的蓝牙权限。

注意：以下权限已经在SDK中的 AndroidManifest.xml写好了需要申请的权限，所以项目的AndroidManifest.xml 不需要重复写入，只需要在代码里面申请对应的权限

<!-- Request legacy Bluetooth permissions on older devices. -->

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

<!-- Needed only if your app uses Bluetooth scan results to derive physical

location. -->

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

<!-- Needed only if your app communicates with already-paired Bluetooth

devices. -->

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

<!-- Needed only if your app makes the device discoverable to Bluetooth

devices. -->

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE" />

<!-- Needed only if your app looks for Bluetooth devices.

If your app doesn't use Bluetooth scan results to derive physical

location information, you can

<a href="#assert-never-for-location">strongly assert that your app

doesn't derive physical location</a>. -->

<uses-permission

android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"

tools:targetApi="31" />

<uses-feature

android:name="android.hardware.bluetooth_le"

android:required="true" />

//8.0+ permissions

private val permissionsLow = arrayOf(

Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,

Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

)

//12+ Permissions

@RequiresApi(Build.VERSION_CODES.S)

private val permissionsHigh = arrayOf(

Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN,

Manifest.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE,

Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT，

Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,

Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

)

//request permissions

private val locationPermission =

registerForActivityResult(ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions()) { permissions ->

var isAllGranted = true

permissions.entries.forEach {

isAllGranted = isAllGranted and it.value

}

if (isAllGranted) {

startScan()

} else {

Snackbar.make(cv_scan_root, "Can't scan bluetooth devices without granting the necessary permissions！", Snackbar.LENGTH_LONG).show()

}

}

//Check if you have the required permissions

private fun checkSelfPermission() {

val permission = if (Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.R) {

permissionsHigh

} else {

permissionsLow

}

val deniedIndex = permission.indexOfFirst {

ContextCompat.checkSelfPermission(this, it) == PackageManager.PERMISSION_DENIED

}

when (deniedIndex) {

-1 -> {

startScan()

}

else -> {

requestPermission(permission.copyOfRange(deniedIndex, permission.size))

}

}

}

//Request Bluetooth permission

@RequiresApi(Build.VERSION_CODES.M)

private fun requestPermission(permission: Array<String>) {

locationPermission.launch(permission)

}

扫描蓝牙设备

在你需要搜索周围蓝牙设备的页面，使用以下示例代码发现设备

fun setScanListener() {

BluetoothLESDK.setOnScanCallbackListener(object : OnBluetoothScanCallback {

override fun onScan(device: BleDevice, scanRecord: ByteArray) {

/*

每扫描到一次设备，回调一次

如果设置BluetoothLESDK.setNeedFilterDevice(false)

则设备会重复被扫描到

*/

devices.add(device)

}

override fun onScanStop() {

//调用 BluetoothLESDK.stopScan() 停止扫描后，触发该回调

//处理你的业务逻辑

}

override fun onScanFinish() {

//扫描时间到了，停止扫描后触发该回调

//处理你的业务逻辑

}

})

}

fun startScan() {

if (!BluetoothLESDK.isBLEOpen()) {

//Ask user to turn on Bluetooth

val intent = Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE)

startActivity(intent)

} else {

/*

设置过滤重复扫描到的设备。 注意：设置后只有首次扫描到的设备会被回调，

多次扫描到的设备将会被丢弃。影响：广播数据的更新

*/

BluetoothLESDK.setNeedFilterDevice(true)

//扫描10s，然后停止

BluetoothLESDK.startScan(10000)

}

}

data class BleDevice(

//device name

val name: String?,

//device MAC

val address: String?,

//device signal

val signal: Int = 0

) : Parcelable {

...

}

蓝牙网关监听回调以及数据解析

蓝牙网关（BluetoothGatt）是 App 获取系统当前蓝牙与终端连接状态的对象，通过注册对应的蓝牙网关，获取当前蓝牙状态，写入后设备回传的指令内容等。当调用了 BluetoothLESDK.connect 方法后，会通过蓝牙网关触发蓝牙回调当前连接状态。App发送指令后，设备响应结果也会通过网关的onNotifyReceived回调。

//注册蓝牙网关接收器

fun registerBleGattCallback() {

BluetoothLESDK.addOnBleGattCallbackListener(onGattCallback)

}

//移除蓝牙网关接收器

fun unregisterBleGattCallback() {

BluetoothLESDK.removeOnBleGattCallbackListener(onGattCallback)

}

//蓝牙网关接收器

private val onGattCallback: OnBluetoothGattCallback =

object : OnBluetoothGattCallback.ParsedBluetoothGattCallback() {

override fun onConnected() {

//设备连接上了，由于安全的需求，只有等待设备鉴权通过才可以进行通讯。

}

override fun onNotifyReceived(data: ProtocolParseData) {

//收到的蓝牙数据

if (data !is BtParseData) return

onDataAnalyze(data)

}

override fun onAuthenticationPassed() {

/*

蓝牙鉴权通过，可以和设备进行通讯。

注意：如果设备有密码验证功能，先发送指令查询是否启用了密码。

如果没有，无需发送该指令。

*/

BluetoothLESDK.checkPasswordEnable()

}

override fun onDisconnect() {

//断开蓝牙连接

}

override fun onConnectFailure(status: Int) {

//蓝牙连接失败

BluetoothLESDK.release()

}

}

//数据解析

private fun onDataAnalyze(data: BtParseData) {

when (data.ack) {

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_CHECK_PASSWORD_SET -> {

val isSet = data.source.getInt(8) == 1

if (isSet) {

/*

假设设备设置的密码是“12345678”，并且设备启用了密码功能。

下发密码给设备

*/

BluetoothLESDK.validatePassword("12345678")

} else {

/*

如果设备未启用密码功能，如果你想启用该功能，请发送启用指令，

并且设置你要的密码（8位字符）。如：“12345678”

*/

BluetoothLESDK.enablePassword("12345678")

}

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_VERIFY_PASSWORD -> {

/*

设备返回校验密码是否正确的结果。

*/

val success = data.source.getInt(8) == 1

if (success) {

//密码正确，你可以继续处理想做的事情，例如：关闭密码功能

BluetoothLESDK.disablePassword("12345678")

} else {

//否则，你无法继续与设备的交互

BluetoothLESDK.close()

}

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SET_PASSWORD -> {

//启用密码功能和关闭密码功能结果的回掉

val isSuccess = data.source.getInt(8) == 1

if (isSuccess) {

//成功，处理业务逻辑

} else {

//失败，处理业务逻辑

}

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_REQUEST_TIME -> {

//收到设备请求同步UTC时间指令，下发当前的UTC时间

BluetoothLESDK.sendUTCTime()

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_DISPLAY_START -> {

//下发开始上传OBD指令后，设备应答收到

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_DISPLAY_PROCESS -> {

//处理OBD数据

parseData(data)

//回复设备收到OBD数据，设备收到会发送下一条指令

BluetoothLESDK.replyReceivedObdData()

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_DISPLAY_FINISH -> {

//下发停止上传OBD指令后，设备应答收到

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_ELD_START -> {

//下发开始上传OBD指令后，设备应答收到

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_ELD_PROCESS -> {

//处理ELD数据

parseData(data)

//回复设备收到ELD数据，设备收到会发送下一条指令

BluetoothLESDK.replyReceivedEldData()

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_ELD_FINISH -> {

//下发停止上传ELD指令后，设备应答收到

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_HISTORY_PROGRESS -> {

//设备返回的，上报历史数据的进度和数量

val progress = data.getHistoryDataProgress()

val count = data.getHistoryDataCount()

//应答设备收到该指令

BluetoothLESDK.replyReceivedHistoryProgress()

//处理你的业务逻辑

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_HISTORY_DATA -> {

//查询历史数据回复，有数据和无数据

if (data.queryHistoryDataSuccess()) {

//处理你的业务逻辑

} else {

//处理你的业务逻辑

}

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_STOP_HISTORY_DATA_QUERY -> {

//下发停止查询历史数据回复

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_TERMINAL_INFO -> {

//查询终端信息

val info = data.getTerminalInfo()

//设备名称

val name = info.deviceName

//设备MAC地址

val mac = info.address

//蓝牙版本

val bleVer = info.bluetoothVersion

//MCU版本

val mcuVer = info.mcuVersion

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_DATA_ITEM_CONFIG -> {

//查询终端数据项配置

val config = data.getObdDataItemConfig()

//可配置的数据列表个数

val itemCount = config?.itemCount

val itemList = config?.itemList

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SET_DATA_ITEM_CONFIG -> {

//设置数据项配置应答

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SEND_CUSTOM_COMMAND -> {

//发送自定义指令后，终端应答收到

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_CUSTOM_COMMAND_REPLY -> {

//终端上报自定义指令执行结果，可能有多个回掉

val result = data.getCustomCommandReply()

//应答收到上报

BluetoothLESDK.replyReceiveCustomCommandReply()

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SAVE_DRIVER_AUTH_INFO -> {

//保存驾驶员信息到设备

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_READ_DRIVER_AUTH_INFO -> {

//获取设备存储的驾驶员信息

val driverInfo = data.getDriverAuthInfo()

}

}

}

//解析蓝牙数据

private fun parseData(data: BtParseData) {

when (val bean = data.getOBDData()) {

is BaseObdData.DataFlow -> {

//数据流数据

val list = bean.dataFlowList

}

is BaseObdData.ErrorBean -> {

//故障码数据

val list = bean.ecuList

}

is BaseObdData.VinBean -> {

//车架号数据

val code = bean.vinCode

}

is BaseObdData.EldData -> {

//ELD数据

val list = bean.dataFlowList

}

else -> {}

}

}

//上报OBD数据

private fun startReportObdData() {

BluetoothLESDK.startReportObdData()

}

//停止上报OBD数据

private fun stopReportObdData() {

BluetoothLESDK.stopReportObdData()

}

//开始上报ELD数据

private fun startReportEldData() {

BluetoothLESDK.startReportEldData()

}

//停止上报ELD数据

private fun stopReportEldData() {

BluetoothLESDK.stopReportEldData()

}

//查询ELD历史数据 ,[startTime][endTime] yyMMddHHmmss

private fun queryHistoryData(

@IntRange(from = 0, to = 1) type: Int,

startTime: String,

endTime: String

) {

BluetoothLESDK.queryHistoryData(type, startTime, endTime)

}

//停止ELD历史数据上报

private fun stopReportHistoryData() {

BluetoothLESDK.stopReportHistoryData()

}

//查询终端信息

private fun queryTerminalInfo() {

BluetoothLESDK.queryTerminalInfo()

}

//查询要展示还是隐藏的数据项配置

private fun queryDataItemConfig() {

BluetoothLESDK.queryDataItemConfig()

}

//设置要展示还是隐藏的数据项配置

private fun BluetoothLESDK.setDataItemConfig(config: ObdDataItemConfigBean) {

//config 为设备返回的对象，除了改变状态，不要增加或删除数据

BluetoothLESDK.setDataItemConfig(config)

}

//发送自定义指令，最长255个字符

private fun sendCustomCommand(string: String) {

BluetoothLESDK.sendCustomCommand(string)

}

//保存驾驶员认证数据

private fun saveDriverAuthInfo(string: String) {

BluetoothLESDK.saveDriverAuthInfo(string)

}

//读取驾驶员认证信息

private fun readDriverAuthInfo() {

BluetoothLESDK.readDriverAuthInfo()

}

ELD数据开发说明

设备连接流程

- 调用 BluetoothLESDK.connect() 方法连接设备，该方法接收三个参数：mac、imei、是否配对；

ELD设备连接参数为BluetoothLESDK.connect(mac, "${mac}000", false)

2. 设备连接成功：触发 onConnected；此时SDK会和设备进行鉴权交互，成功后会触发onAuthenticationPassed，设备连接完成。否则鉴权失败，设备会主动断开蓝牙，触发 onDisconnect.

3. 设备连接失败：触发 onConnectFailure 方法

4. 设备连接断开：如果是用户关闭蓝牙或者设备主动断开，会触 onDisconnect；否则会触发onConnectFailure

操作说明（示例代码参考2.6）

1. 如果连接设备鉴权通过并且设备支持密码验证功能，需要先判断设备是否启用了密码。 onAuthenticationPassed() 方法的BluetoothLESDK.checkPasswordEnable()，获取当前设备是否启用了密码校验；结果会通过 onNotifyReceived 的 ACK_OBD_CHECK_PASSWORD_SET 回调；

2. 如果设备启用了密码校验，调用 BluetoothLESDK.validatePassword("your password") 方法输入8位密码解锁，结果会通过onNotifyReceived 的 ACK_OBD_VERIFY_PASSWORD 回调。

3. 设备没有启用密码校验或者你通过了密码校验，你才可以继续下一步操作；

4. 如果设备没有启用密码，你可以调用 BluetoothLESDK.enablePassword("your password") 设置8位密码，或者设备如果启用了密码，在校验完密码后，你可以调用 BluetoothLESDK.disablePassword("your password") 方法关闭密码校验。这两个结果都会通过onNotifyReceived 的 ACK_OBD_SET_PASSWORD 回调。

5. 设备如果没有设置UTC时间，设备会发送指令请求App发送当前的UTC时间，收到InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_REQUEST_TIME，App在接收到该指令后需要将当前的UTC时间通过指令发送给设备 (BluetoothLESDK.sendUTCTime())，如果App没有响应该指令，设备会每隔一段时间请求一次，直到App响应为止。

6. 获取ELD数据，App发送开始上报ELD数据到设备，调用BluetoothLESDK.startReportEldData()，设备接收到指令。成功响应后该命令后开始上报数据(InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_ELD_PROCESS)。当App接收到数据后，需要下发命令给设备(BluetoothLESDK.replyReceivedEldData())，确认收到数据。

7. 如果调用停止命令BluetoothLESDK.stopReportEldData()或蓝牙断开连接，设备将停止报告数据。

8. ELD显示的数据项太多，可以通过查询和设置数据项配置来过滤需要上传的数据。通过调用BluetoothLESDK.queryDataItemConfig()，设备返回当前配置的数据项，结果通过

(InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_DATA_ITEM_CONFIG)。修改完是否上报，通过调用BluetoothLESDK.setDataItemConfig()进行设置。成功返回InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SET_DATA_ITEM_CONFIG。
9.查询ELD历史数据，通过调用BluetoothLESDK.queryHistoryData()方法，该方法接收三个参数:历史数据类型（0：周期性，1：非周期性）、开始时间、结束时间（时间格式为yyMMddHHmmss）。结果会通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_ELD_PROCESS上报，如同6一样需要下发收到指令。同时设备会通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_HISTORY_PROGRESS上报数据的数量和查询的进度。如果进度达到100，历史数据就查询结束，或者调用BluetoothLESDK.stopReportHistoryData()停止数据上报。

- 查询终端当前的名称、mac地址、蓝牙版本和mcu版本，可以通过发送BluetoothLESDK.queryTerminalInfo()，设备会通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_QUERY_TERMINAL_INFO返回当前的终端信息。

- 发送自定义指令，通过BluetoothLESDK.sendCustomCommand(）下发自定义指令，设备通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SEND_CUSTOM_COMMAND响应收到并开始执行，结果通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_CUSTOM_COMMAND_REPLY答复，收到答复后，app需要告知设备已经收到结果BluetoothLESDK.replyReceiveCustomCommandReply()，如果设备有多条结果返回，会继续下发下一条。

- 保存和读取驾驶员认证信息，通过BluetoothLESDK.saveDriverAuthInfo()保存驾驶员信息，结果通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_SAVE_DRIVER_AUTH_INFO应答。通过BluetoothLESDK.readDriverAuthInfo()读取驾驶员认证信息，结果通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_READ_DRIVER_AUTH_INFO应答。

OTA升级

- 支持OTA升级的协议：BtProtocol、ObdProtocol，如果需要进行OTA升级，请确保App和设备蓝牙处于连接状态、手机和设备电量充足，升级过程请勿做任何操作。

- 创建OTA升级管理对象FirmwareUpgradeManager（），在Activity/Fragment创建时中调用FirmwareUpgradeManager的onCreate（context：Context）方法，并且在销毁时调用onDestroy()释放资源。

- 注册监听器FirmwareUpgradeManager.OnFirmwareUpgradeListener，该监听器拥有四个回调方法onUpgradeStarted() 文件传输开始，onUpgrading(progress: Float) 文件传输中，onUpgradeFailed(e: Exception)文件传输失败，onUpgradeCompleted(result: Int)文件传输结束设备返回的结果。

- 选择需要升级的文件，调用FirmwareUpgradeManager的startUpgrade(fileUri:Uri)方法，传入文件的Uri地址开始进行升级，并在监听器中处理自己的业务逻辑，示例代码如下：

class FirmwareUpgradeActivity : AppCompatActivity() {

private val mUpgradeManager = FirmwareUpgradeManager()

private val filePickerLauncher =

registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartActivityForResult()) { result ->

if (result.resultCode == Activity.RESULT_OK) {

result.data?.data?.let { uri ->

//开始OTA升级

mUpgradeManager.startUpgrade(uri)

}

}

}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

super.onCreate(savedInstanceState)

setContentView(R.layout.activity_firmware_upgrade)

//初始化升级管理器

mUpgradeManager.onCreated(this)

//注册监听器

mUpgradeManager.onFirmwareUpgradeListener =

object : FirmwareUpgradeManager.OnFirmwareUpgradeListener {

override fun onUpgradeStarted() {

//开始OTA（文件传输开始）

}

override fun onUpgrading(progress: Float) {

//升级包发送进度（0.0f~1.0f）

}

override fun onUpgradeFailed(e: Exception) {

//升级包传输失败；例如：无法通过文件uri打开输入流

}

override fun onUpgradeCompleted(result: Int) {

//升级包传输结束

when (result) {

FirmwareUpgradeManager.FILE_RECEIVED_SUCCESS -> {

//升级包文件传输成功，设备开始重启安装，此时蓝牙会自动断开

}

FirmwareUpgradeManager.FILE_EXCEPTION -> {

//升级包文件异常

}

FirmwareUpgradeManager.FILE_MD5_CHECKSUM_ERROR -> {

//升级包文件MD5校验错误

}

FirmwareUpgradeManager.FILE_SIZE_EXCEEDED -> {

//升级包文件长度超出

}

FirmwareUpgradeManager.FILE_REQUEST_TIMEOUT -> {

//升级包文件传输，请求超时退出

}

}

}

}

findViewById<AppCompatTextView>(R.id.openFileManager) {

openFileManager()

}

}

override fun onDestroy() {

super.onDestroy()

//释放升级管理器资源

mUpgradeManager.onDestroy()

}

//打开文件管理器，选择升级包

private fun openFileManager() {

val intent = Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT).apply {

type = "*/*"

addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE)

}

filePickerLauncher.launch(Intent.createChooser(intent, "选择文件"))

}

}

- 获取终端安装进度，安装包传输完成后，终端会开始升级，如果是蓝牙固件包，传输完成就会立即升级，如果是MCU固件包，终端需要花费至少十几秒钟的升级（注意：蓝牙固件升级会重启断开连接，MCU升级不会断开蓝牙重启）。安装进度终端会自动上报，通过注册Gatt监听器可以接收到。示例代码如下：

private val onGattCallback :OnBluetoothGattCallback = object : OnBluetoothGattCallback.ParsedBluetoothGattCallback(){

......

override fun onNotifyReceived(data: ProtocolParseData) {

if (data !is BtParseData) return

when (data.ack) {

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_UPDATE_PROGRESS -> {

//安装进度（0～100）

val progress = data.getUpdateProgress()

}

else -> {}

}

}

}

DPF再生

- 启动或停止DPF再生功能，调用BluetoothLESDK.setDpfRegeneration(vehicleModel, enable)方法，该方法接受两个参数：第一个是整型vehicleModel车辆型号，目前只支持两款车型（0x00: Volvo, 0x01: Freightliner）；第二个是布尔值enable（true：启动 false：停止）。结果通过InstructionAnalysis.BT.ACK_DPF_REGENERATION_RESULT应答，通过data.setDpfRegenerationResult()获取结果。示例代码如下所示。同时终端处于DPF中，会通过OBD上报数据，OBD接收和应答的具体处理逻辑参考2.6示例代码的接收和应答指令（注意，DPF中只需要应答接收到OBD数据，不需要发送停止或者启动指令）

- 终端通过InstructionAnalysis.BT.ACK_DPF_REGENERATION_UPLOAD_RESULT主动上报当前DPF状态。可以通过data.dpfRegenerationUploadResult()获取结果，示例代码如下所示。

- App可以通过BluetoothLESDK.checkDpfRegenerationState()主动获取终端当前是否处于DPF状态。终端通过InstructionAnalysis.BT.ACK_DPF_REGENERATION_CHECK_RESULT应答，结果通过data.checkDpfRegenerationResult() and 0xFF 获取到状态；示例代码如下。

- 清除故障码，App可以调用BluetoothLESDK.clearFaultCode()清除故障码，终端通过InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_CLEAR_FAULT_CODE应答，使用data.clearFaultCodeResult()获取结果，示例代码如下所示。

private val onGattCallback :OnBluetoothGattCallback = object : OnBluetoothGattCallback.ParsedBluetoothGattCallback(){

......

override fun onNotifyReceived(data: ProtocolParseData) {

if (data !is BtParseData) return

when (data.ack) {

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_DISPLAY_PROCESS -> {

parseData(data)

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_DPF_REGENERATION_RESULT -> {

/**

* 启动或停止DPF执行结果：

* 0x00: 启动成功

* 0x01: 停止成功

* 0x02: DPF 已启动，与执行中车型不符。

* 0x04: 执行失败，上一个动作未执行完成。

*/

val result = data.setDpfRegenerationResult()

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_DPF_REGENERATION_UPLOAD_RESULT ->

{

/**

* 终端主动DPF上报结果：

* 0x00: 启动成功，DPF 正在执行

* 0x01: 车辆状态条件不满足，停止启动

* 0x02: 启动失败。

* 0x03: DPF 再生完成。

*/

val result = data.dpfRegenerationUploadResult()

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_DPF_REGENERATION_CHECK_RESULT -> {

/**

* app 查询终端DPF工作状态

* Bit[0]：

* 1-DPF 再生功能正在执行，

* 0-DPF 再生没有执行。

*

* Bit[1]~Bit[7]：预留

*/

val result = data.checkDpfRegenerationResult() and 0xFF

}

InstructionAnalysis.BT.ACK_OBD_CLEAR_FAULT_CODE -> {

//0x00失败，0x01成功

val result = data.clearFaultCodeResult()

}

else -> {}

}

}

}